# Стаття 3: план написання і програма досліджень

DQN-оптимізація ефективності та надійності лінії виробництва агродронів. Цільовий журнал: MDPI Machines (Q2). Робоча версія від 07.10.2026.

Робоча назва: Deep Reinforcement Learning for Condition-Based Maintenance in a Heterogeneous Agrodrone Production Line: A Design-Stage Simulation Study

# 1. Що стаття доводить

## Дослідницькі питання

- RQ1. Чи перевершує DQN-політика класичні стратегії ТО за OEE, випуском і MTBF на неоднорідній лінії з матеріальним потоком?

- RQ2. Від яких безрозмірних характеристик задачі залежить виграш? Це параметр форми β, відношення тривалості ТО до тривалості ремонту і швидкість деградації якості.

- RQ3. Чи переноситься політика на набори параметрів, яких агент не бачив під час навчання?

- RQ4. Чому саме агент навчився: що він робить інакше, ніж класичні правила?

## Ключова гіпотеза про механізм

Вузли лінії значну частину часу стоять у WAITING_FOR_RESOURCE. Якщо проводити ТО саме в цей час, воно майже нічого не коштує, бо вузол усе одно простоює. Класичні стратегії (за календарем чи за віком) цього не враховують, а агент, який бачить стан складу, може навчитися так робити. Тобто очікуваний виграш DQN походить від координації ТО з матеріальним потоком, а не від кращого вгадування моменту відмови. Це і є головна новизна статті, і саме її треба експериментально підтвердити.

## Внесок статті

- Розширена модель лінії, в якій старіння за Вейбуллом, недосконале ТО і деградація якості та швидкості причинно впливають на всі три складові OEE.

- Постановка задачі як напівмарковського процесу рішень (SMDP): рішення лише в моменти подій, стан агента детермінований і розраховується з параметрів розподілів.

- Чесне порівняння з налаштованими класичними стратегіями ТО, аналіз чутливості в безрозмірних відношеннях і перевірка узагальнення.

- Відкритий відтворюваний код (репозиторій, тег, Zenodo) з журналом подій.

# 2. Структура статті і що в кожен розділ подає дані

## 1. Introduction

Контекст: лінія агродронів на етапі проєктування, ТО як джерело втрат OEE. Прогалина в літературі, RQ і внесок. Коротке посилання на Статті 1 і 2 як частини серії.

## 2. Related Work

- класична оптимізація ТО: заміна за віком (age replacement), модель Barlow–Proschan, недосконале ТО за Kijima, опортуністичне ТО;

- навчання з підкріпленням для ТО (DQN, PPO, багатокомпонентні системи);

- симуляційні моделі на етапі проєктування.

Усі джерела перевіряємо за першоджерелами, препринтів без рецензування не беремо.

## 3. Materials and Methods

- 3.1. Модель лінії: 26 вузлів, BOM, правило диспетчеризації D17. Стисло, з посиланням на Статтю 1.

- 3.2. Модель надійності й деградації v0.3: Вейбулл, Kijima, залежність браку і швидкості від віку вузла.

- 3.3. Параметризація за класами обладнання: таблиця з джерелами для кожного рядка, безрозмірні відношення.

- 3.4. Постановка SMDP: моменти рішень, стан, дії (зокрема ТО під час очікування ресурсу), винагорода.

- 3.5. Агент: Double Dueling DQN + PER, гіперпараметри і бюджет їх підбору.

- 3.6. Бейслайни:

  - без ТО;

  - фіксований T_pm;

  - ТО за віком вузла;

  - ТО за порогом інтенсивності відмов h(t);

  - опортуністичне правило: ТО, якщо вузол чекає ресурс і його вік більший за x. Цей бейслайн обов'язковий, щоб перевірити, чи DQN робить щось більше, ніж просте правило з тією самою ідеєю;

  - випадкова політика.

- 3.7. Дизайн експерименту:

  - seed розділено на навчальні і тестові;

  - мінімум 3 seed агента і N = 20 seed оцінювання;

  - метрики: OEE = A × P × Q, MTBF, випуск і makespan, кількість ТО і ремонтів;

  - статистика: тести Уелча і Манна–Вітні, поправка Холма, довірчі інтервали, розміри ефектів.

- 3.8. Відтворюваність: тег у репозиторії, Zenodo, журнал подій.

## 4. Results

- 4.1. Верифікація моделі: результати перевірок з фаз 0–1 (розділ 3 цього документа).

- 4.2. Збіжність навчання: криві для 3 seed агента.

- 4.3. Основне порівняння з бейслайнами: таблиця і boxplot.

- 4.4. Чутливість: теплова карта виграшу в осях β і відношення ТО/ремонт.

- 4.5. Узагальнення на наборах параметрів, яких агент не бачив.

- 4.6. Аналіз політики:

  - вік вузла в момент ТО за класами вузлів, порівняно з аналітичним оптимумом;

  - частка ТО, проведених під час очікування ресурсу;

  - фрагмент діаграми Ганта.

## 5. Discussion

- як RQ підтвердились або ні;

- зв'язок з нульовим ефектом T_pm у Статті 1: експоненційні відмови роблять профілактику марною;

- практичне значення для етапу проєктування;

- Limitations: параметри не калібровані на реальній лінії, диспетчеризація фіксована, транспорт не моделюється.

## 6. Conclusions

## Чернетка рисунків і таблиць

Порядок закріпимо у FIGURE_MANIFEST.

| № | Рисунок | Таблиця |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема підходу: модель, SMDP, агент, бейслайни | Класи обладнання і параметри з джерелами |
| 2 | Структура лінії з класами вузлів | Специфікація SMDP |
| 3 | Криві інтенсивності відмов h(t) за класами, ефект ТО за Kijima | Гіперпараметри |
| 4 | Криві навчання | Основні результати зі статистикою |
| 5 | Boxplot OEE і випуску проти бейслайнів | Узагальнення |
| 6 | Теплова карта чутливості |  |
| 7 | Вік у момент ТО проти аналітичного оптимуму |  |
| 8 | Фрагмент Ганта: DQN проти найкращого бейслайну |  |

# 3. Програма робіт і перевірки

Кожна фаза закінчується контрольною перевіркою. Поки перевірка не пройдена, далі не йдемо.

## Фаза 0. Інфраструктура

- Форк репозиторію від тегу v0.2-throttle-fix, нова гілка під Статтю 3.

- Журнал подій JSONL.

- Профілювання швидкості симуляції. Зараз близько 90 с на репліку, а для DQN і аналізу чутливості цього може не вистачити. Це головний ризик проєкту.

Перевірка: метрики, пораховані з журналу, збігаються з метриками, порахованими під час прогону. Окремий прогін з ввімкненим журналом не змінює результатів на тих самих seed.

## Фаза 1. Модель v0.3

Вейбулл, Kijima, вплив віку на брак і швидкість, формула OEE.

Перевірки:

- (a) емпіричний MTBF кожного вузла відповідає η·Γ(1 + 1/β) у межах довірчого інтервалу;

- (b) при β = 1 профілактика не дає виграшу, тобто повторюється результат Статті 1;

- (c) для одного ізольованого вузла оптимальний T_pm, знайдений перебором у симуляції, збігається з аналітичним оптимумом заміни за віком;

- (d) складові OEE коректні і узгоджуються з журналом.

## Фаза 2. Параметризація

Пошук джерел для кожного класу обладнання, перевірка за першоджерелами, визначення сітки сценаріїв.

Перевірка: кожне число в таблиці має джерело або явну позначку «припущення» з діапазоном для аналізу чутливості.

## Фаза 3. Бейслайни

Прогони на v0.3. Параметри бейслайнів (найкращий T_pm, поріг віку, поріг h(t), x для опортуністичного правила) налаштовуються на навчальних seed, а оцінюються на тестових. Бюджет налаштування в бейслайнів такий самий, як у DQN.

Перевірка: бейслайни налаштовані чесно, результати стабільні на N = 20.

## Фаза 4. DQN

Середовище з рішеннями в моменти подій. Агент вбудовується лише в точку рішення, FSM вузла не копіюється.

Перевірки:

- на одному вузлі DQN знаходить аналітичний оптимум заміни за віком. Це найсильніша перевірка того, що агент вчиться суті задачі;

- лише після цього навчання на всій лінії, 3 і більше seed агента.

## Фаза 5. Оцінювання

Основне порівняння, сітка чутливості, узагальнення, аналіз політики.

Перевірка: кожне число в тексті звіряється арифметично і з логами, у runs_index записані run_id, тег, seed і параметри.

## Фаза 6. Рисунки і текст

Рисунки будуються лише з логів. Текст пишемо англійською і лише після того, як усі результати заморожено. Літературу ще раз звіряємо: DOI, автори.

# 4. Ризики і план Б

- DQN не обіграє налаштоване опортуністичне правило. Тоді результат звучить так: «просте правило, отримане з аналізу DQN-політики, майже оптимальне». Це теж публікабельно, якщо подати чесно. Але таку можливість треба тримати в голові заздалегідь, а не підганяти висновки потім.

- Швидкість симуляції. Якщо профілювання не дасть суттєвого прискорення, скорочуємо сітку чутливості і пріоритезуємо основне порівняння.

- Розбіжність з дисертацією. Розділ 4.4 дисертації треба буде переписати на нові результати, бо зараз він описує код, якого так не було запущено. Це варто зробити паралельно зі статтею.

# 5. Відкриті питання

- Чи є дедлайн для подання статті?